“轮机虚拟仿真实训中心工程”工程量清单

| 工程名称：轮机虚拟仿真实训中心工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 轮机虚拟仿真实训教室 |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 轮机虚拟仿真实训教室 |  |  |  |  |  |
|  |  | 最右侧房间 |  |  |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 25厚1:3干硬性水泥砂浆表面撒水泥粉 800*800玻化砖 有擦缝处理 水泥浆一道 | m2 | 147.017 |
|  |  | 分部小计 |  |  | 147.017 |
|  |  | 天花工程 |  |  |  |
| 2 | 011302001001 | 天棚吊顶 | 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶，吊杆高度730高 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨吊顶 9.5厚纸面石膏板 9.5厚纸面石膏板 | m2 | 64.124 |
| 3 | 011302001002 | 天棚吊顶 | 图纸:具体详3/DS-01 吊顶形式、吊杆规格、高度:木龙骨部位H=780MM、轻钢龙骨H=530MM 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨、轻钢龙骨 基层材料种类、规格:15厘夹芯板 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板、SP-701软膜天花 | m2 | 7.309 |
| 4 | 011304001001 | 灯带槽 | 基层:15厘夹芯板 面层:9.5mm厚石膏板 | m2 | 14.721 |
| 5 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 基层:15厘夹芯板 面层:9.5mm厚石膏板 | m | 8.270 |
| 6 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:天棚面 腻子种类、遍数:刮腻子两道 油漆涂料品种、遍数（或厚度）:喷刷白色油漆2遍 | m2 | 92.639 |
| 7 | 011406001012 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:天棚面 腻子种类、遍数:刮腻子两道 油漆涂料品种、遍数（或厚度）:喷刷灰色油漆2遍 | m2 | 159.471 |
|  |  | 分部小计 |  |  | 346.534 |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：轮机虚拟仿真实训中心工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 8 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:内墙面 腻子种类、遍数:刮腻子两道 油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色油漆2遍 | m2 | 50.325 |
| 9 | 011406001013 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:内墙面 腻子种类、遍数:刮腻子两道 油漆涂料品种、遍数（或厚度）:蓝色油漆2遍 | m2 | 29.661 |
| 10 | 011406001014 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:内墙面 腻子种类、遍数:刮腻子两道 油漆涂料品种、遍数（或厚度）:灰色油漆2遍 | m2 | 14.088 |
| 11 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 基层材料种类、规格:15厘夹芯板 面层材料品种、规格、颜色:9.5厚石膏板面层 | m2 | 64.368 |
| 12 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 基层材料种类、规格:15厘夹芯板 面层材料品种、规格、颜色:9.5厚石膏板面层 | m2 | 19.416 |
| 13 | 011304001002 | 灯带槽 | 部位:墙面 基层:15厘夹芯板 面层:9.5厚纸面石膏板面层 | m2 | 3.857 |
| 14 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 面层材料品种、规格、颜色:铁艺钢丝网饰面 压条材料种类、规格:20*40*3金属边框刷氟碳漆 | m2 | 10.530 |
| 15 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 踢脚线高度:100高 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 | m | 42.927 |
| 16 | 010809004001 | 石材窗台板 | 粘结层厚度、砂浆配合比:30厚1:2现拌抹灰砂浆 窗台板材质、规格、颜色:20厚人造磨光大理石板 | m2 | 1.157 |
|  |  | 分部小计 |  |  | 236.329 |
|  |  | 其他工程 |  |  |  |
| 17 | 010401003001 | 实心砖墙 | 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普 | m3 | 2.513 |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：轮机虚拟仿真实训中心工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  |  | 通砖240×115×53 修补门洞 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 |  |  |
| 18 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 基层类型:砖墙 找平层砂浆厚度、配合比:5厚1:2.5现拌抹灰砂浆 9厚1:3现拌抹灰砂浆 | m2 | 25.125 |
| 19 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | 标准红砖 | m3 | 2.671 |
| 20 | 011610001001 | 门窗拆除 | 构件名称:拆除原有建筑门 材质:防盗铁门 门窗面积:2.5米至4米以内 | 樘 | 3.000 |
| 21 | 010103002001 | 余方弃置 | 废弃料品种:拆除砖石砌体及门窗垃圾 运距:运距自行考虑 | m3 | 5.045 |
|  |  | 最左侧房间 |  |  |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |
| 22 | 011102003002 | 块料楼地面 | 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1∶3干硬性水泥砂浆表面撒水泥粉 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑砖 嵌缝材料种类:水泥浆一道 | m2 | 83.778 |
|  |  | 分部小计 |  |  | 122.132 |
|  |  | 天花工程 |  |  |  |
| 23 | 011302001003 | 天棚吊顶 | 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度730高 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨吊顶 基层材料种类、规格:15厘夹芯板 面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 | m2 | 47.288 |
| 24 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 吊杆高度730高 龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 基层材料种类、规格:一体式铁艺网饰面，20*40*3方管面喷黑色氟碳漆 | m2 | 37.069 |
| 25 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:天棚面 腻子种类、遍数:刮腻子两道 油漆涂料品种、遍数（或厚度）:喷刷白色油漆2遍 | m2 | 79.771 |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：轮机虚拟仿真实训中心工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 26 | 011406001015 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:天棚面 腻子种类、遍数:刮腻子两道 油漆涂料品种、遍数（或厚度）:喷刷灰色油漆2遍 | m2 | 50.408 |
| 27 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 基层:15厘夹芯板 面层:9.5mm厚石膏板 | m | 8.270 |
|  |  | 分部小计 |  |  | 222.806 |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |
| 28 | 011406001016 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:内墙面 腻子种类、遍数:刮腻子两道 油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色乳胶漆一底两面 | m2 | 39.121 |
| 29 | 011408002001 | 织锦缎裱糊 | 裱糊部位:内墙面 粘结构材料种类:壁纸专用粘贴剂 面层材料品种、规格、颜色:uv喷绘油画布裱糊 | m2 | 35.986 |
| 30 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 踢脚线高度:100高 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 | m | 30.206 |
| 31 | 010809004002 | 石材窗台板 | 粘结层厚度、砂浆配合比:30厚1:2现拌抹灰砂浆 窗台板材质、规格、颜色:20厚人造磨光大理石板 | m2 | 1.190 |
| 32 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 基层材料种类、规格:15厘夹芯板 面层材料品种、规格、颜色:9.5厚石膏板面层 | m2 | 8.943 |
|  |  | 分部小计 |  |  | 115.446 |
|  |  | 其他工程 |  |  |  |
| 33 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 框、扇材质:黑色不锈钢 玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃 含五金 | m2 | 6.242 |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 电气工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 右侧 |  |  |  |
| 34 | 030404017004 | 配电箱 | 名称:成套配电箱 规格:LJAL 安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1.000 |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：轮机虚拟仿真实训中心工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 35 | 030411003002 | 桥架 | 名称:钢制槽式桥架安装 型号:MR 规格:100*100 接地要求:接地跨接、防腐刷漆 | m | 18.530 |
| 36 | 030413001005 | 铁构件 | 名称:电缆桥架支撑架制作、安装 接地:防腐油漆接地 | kg | 13.360 |
| 37 | 030411001035 | 配管 | 材质:JDG 规格:DN20 名称:电气配管 接地要求:防腐油漆，接地 配置形式:明配 | m | 212.520 |
| 38 | 030411001036 | 配管 | 材质:JDG 规格:DN20 名称:电气配管 接地要求:防腐油漆，接地 配置形式:暗配 | m | 102.080 |
| 39 | 030411001037 | 配管 | 金属软管 DN20 每根长1m | m | 18.500 |
| 40 | 030413001006 | 铁构件 | 名称:一般铁构件制作及安装 接地:防腐油漆接地 | kg | 26.352 |
| 41 | 030411001038 | 配管 | 材质:焊接钢管 规格:DN70 名称:电气配管 接地要求:防腐油漆，接地 配置形式:暗配 | m | 40.000 |
| 42 | 030408001004 | 电力电缆 | 型号:WDZB-YJY 规格:-4×50+1×25 材质:铜芯 名称:电力电缆 电压等级(kV):0.6/1KV 敷设方式、部位:室内 | m | 40.000 |
| 43 | 030408006004 | 电力电缆头 | 名称:电力电缆头制作安装 型号:WDZB-YJY-4×50+1×25 电压等级(kV):0.6/1KV 材质、类型:铜芯 | 个 | 2.000 |
| 44 | 030411004009 | 配线 | 材质:铜芯 规格:-2.5 名称:穿照明线 型号:WDZB-BYJ 配线形式:管内穿线 | m | 546.640 |
| 45 | 030411004010 | 配线 | 材质:铜芯 规格:-4 名称:穿照明线 型号:WDZB-BYJ 配线形式:管内穿线 | m | 505.810 |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：轮机虚拟仿真实训中心工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 46 | 030411004011 | 配线 | 材质:铜芯 规格:-2.5 名称:穿照明线 型号:WDZB-BYJ 配线形式:线槽配线 | m | 406.590 |
| 47 | 030411004012 | 配线 | 材质:铜芯 规格:-4 名称:穿照明线 型号:WDZB-BYJ 配线形式:线槽配线 | m | 327.750 |
| 48 | 030411006011 | 接线盒 | 名称:钢制开关(插座)盒 安装形式:暗装 | 个 | 94.000 |
| 49 | 030411006012 | 接线盒 | 名称:钢制灯头盒 安装形式:明装 | 个 | 13.000 |
| 50 | 030411006013 | 接线盒 | 名称:钢制接线盒 安装形式:明装 | 个 | 39.000 |
| 51 | 030411006014 | 接线盒 | 名称:空白面板安装 | 个 | 39.000 |
| 52 | 030404034007 | 照明开关 | 名称:双联单控开关 规格:10A 安装方式:暗装 | 个 | 1.000 |
| 53 | 030404034008 | 照明开关 | 名称:三联单控开关 规格:10A 安装方式:暗装 | 个 | 2.000 |
| 54 | 030404035005 | 插座 | 名称:安全型二,三极插座 规格:10A 暗装 | 个 | 89.000 |
| 55 | 030404035006 | 插座 | 名称:安全型二,三极地面插座 规格:10A 暗装 | 个 | 2.000 |
| 56 | 030412004006 | 装饰灯 | 嵌入式防雾射灯(可调角度) 规格:5W 4000k | 套 | 8.000 |
| 57 | 030412004007 | 装饰灯 | 名称:灯带 规格:12W 4000k | m | 114.813 |
| 58 | 030412004008 | 装饰灯 | 名称:成品吊灯 规格:4000K 36W 100*10*8cm 详图例造型 | 套 | 4.000 |
| 59 | 030413002006 | 凿(压)槽 | 名称:凿(压)槽 规格:砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 75.450 |
|  |  | 左侧 |  |  |  |
| 60 | 030404017005 | 配电箱 | 名称:成套配电箱 规格:JSAL 安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1.000 |
| 61 | 030411001039 | 配管 | 金属软管 DN20 每根长0.5m | m | 12.000 |
| 62 | 030411001040 | 配管 | 材质:JDG 规格:DN20 名称:电气配管 接地要求:防腐油漆 | m | 65.640 |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：轮机虚拟仿真实训中心工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  |  | ，接地 配置形式:暗配 |  |  |
| 63 | 030411001041 | 配管 | 材质:JDG 规格:DN20 名称:电气配管 接地要求:防腐油漆，接地 配置形式:明配 | m | 54.000 |
| 64 | 030411001042 | 配管 | 材质:焊接钢管 规格:DN40 名称:电气配管 接地要求:防腐油漆，接地 配置形式:暗配 | m | 40.000 |
| 65 | 030413001007 | 铁构件 | 名称:一般铁构件制作及安装 接地:防腐油漆接地 | kg | 6.696 |
| 66 | 030408001005 | 电力电缆 | 型号:WDZB-YJY 规格:5×10 材质:铜芯 名称:电力电缆 电压等级(kV):0.6/1KV 敷设方式、部位:室内 | m | 40.000 |
| 67 | 030408006005 | 电力电缆头 | 名称:电力电缆头制作安装 型号:WDZB-YJY-5×10 电压等级(kV):0.6/1KV 材质、类型:铜芯 | 个 | 2.000 |
| 68 | 030411004013 | 配线 | 材质:铜芯 规格:-4 名称:配线 型号:WDZB-BYJ 配线形式:管内穿线 | m | 51.750 |
| 69 | 030411004014 | 配线 | 材质:铜芯 规格:-2.5 名称:配线 型号:WDZB-BYJ 配线形式:管内穿线 | m | 393.930 |
| 70 | 030411006015 | 接线盒 | 名称:钢制接线盒 安装形式:明装 | 个 | 24.000 |
| 71 | 030411006016 | 接线盒 | 名称:钢制灯头盒 安装形式:明装 | 个 | 24.000 |
| 72 | 030411006017 | 接线盒 | 名称:钢制开关(插座)盒 安装形式:暗装 | 个 | 17.000 |
| 73 | 030404034009 | 照明开关 | 名称:三联单控开关 规格:10A 安装方式:暗装 | 个 | 1.000 |
| 74 | 030404034010 | 照明开关 | 名称:双联单控开关 规格:10A 安装方式:暗装 | 个 | 1.000 |
| 75 | 030404035007 | 插座 | 名称:安全型二,三极 | 个 | 15.000 |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：轮机虚拟仿真实训中心工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  |  | 插座 规格:10A 安装方式:暗装 |  |  |
| 76 | 030412004009 | 装饰灯 | 名称:成品吊灯 规格:4000K 36W 120*10*4cm 详图例造型 | 套 | 10.000 |
| 77 | 030412004010 | 装饰灯 | 名称:嵌入式防雾射灯(可调角度) 规格:5W 4000k | 套 | 14.000 |
| 78 | 030413002007 | 凿(压)槽 | 名称:凿(压)槽 规格:砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 19.300 |
| 综合布线 |  |  |  |  |  |
|  |  | 左侧 |  |  |  |
| 79 | 030411001046 | 配管 | 材质:JDG 规格:DN20 名称:电气配管 接地要求:防腐油漆，接地 配置形式:暗配 | m | 46.350 |
| 80 | 030411001047 | 配管 | 材质:JDG 规格:DN25 名称:电气配管 接地要求:防腐油漆，接地 配置形式:暗配 | m | 1.860 |
| 81 | 030411001048 | 配管 | 材质:JDG 规格:DN32 名称:电气配管 接地要求:防腐油漆，接地 配置形式:暗配 | m | 6.040 |
| 82 | 030502005004 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽双绞线 UTP6 管内穿放 | m | 28.190 |
| 83 | 030502019004 | 双绞线缆测试 | 测试内容:测试(4对双绞线缆) | 链路 | 4.000 |
| 84 | 030502007004 | 光缆 | 名称:2芯单模光纤 敷设方式:管内穿放 | m | 40.000 |
| 85 | 030502020004 | 光纤测试 | 测试内容:测试(光纤) | 链路 | 2.000 |
| 86 | 030502012004 | 信息插座 | 名称:网络插座 安装方式:明装 底盒材质、规格:信息插座底盒 | 个 | 4.000 |
|  |  | 右侧 |  |  |  |
| 87 | 030411001053 | 配管 | 材质:JDG 规格:DN20 名称:电气配管 接地要求:防腐油漆，接地 配置形式:暗配 | m | 56.340 |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：轮机虚拟仿真实训中心工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 88 | 030411001054 | 配管 | 材质:JDG 规格:DN25 名称:电气配管 接地要求:防腐油漆，接地 配置形式:暗配 | m | 17.940 |
| 89 | 030411001055 | 配管 | 材质:JDG 规格:DN32 名称:电气配管 接地要求:防腐油漆，接地 配置形式:暗配 | m | 26.360 |
| 90 | 030411001056 | 配管 | 材质:JDG 规格:DN40 名称:电气配管 接地要求:防腐油漆，接地 配置形式:暗配 | m | 29.430 |
| 91 | 030502005005 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽双绞线 UTP6 管内穿放 | m | 260.300 |
| 92 | 030502019005 | 双绞线缆测试 | 测试内容:测试(4对双绞线缆) | 链路 | 25.000 |
| 93 | 030502007005 | 光缆 | 名称:2芯单模光纤 敷设方式:管内穿放 | m | 40.000 |
| 94 | 030502020005 | 光纤测试 | 测试内容:测试(光纤) | 链路 | 2.000 |
| 95 | 030502012005 | 信息插座 | 网络插座 明装 信息插座底盒 | 个 | 25.000 |
| 轮机虚拟仿真实训教室（电脑房区域） |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 电脑房 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |
| 96 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 地毯（含胶垫） | m2 | 2.040 |
|  |  | 分部小计 |  |  | 2.040 |
|  |  | 天花工程 |  |  |  |
| 97 | 011406001017 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:天棚面 腻子种类、遍数:刮腻子两道 油漆涂料品种、遍数（或厚度）:喷刷白色油漆2遍 | m2 | 156.460 |
|  |  | 分部小计 |  |  | 156.460 |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |
| 98 | 011406001018 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:内墙面 腻子种类、遍数:刮腻子两道 油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色油漆2遍 | m2 | 151.549 |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：轮机虚拟仿真实训中心工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 分部小计 |  |  | 151.549 |
| 99 | 011501011001 | 矮柜 | 台柜规格: （1450+5360+4870）*1170*890mm 材料种类、规格:20mm厚饰面板、12mm厚钢化玻璃 含五金 | m | 11.680 |
| 100 | 010802004001 | 防盗门 | 1500*2080 门框、扇材质:钢质防火、防盗门(钢质防盗门) 含执手锁以及其他五金 | m2 | 6.240 |
| 101 | 011210006001 | 其他隔断 | 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 隔板材料品种、规格、颜色:9.5厚双层石膏板隔墙 嵌缝、塞口材料品种:中填隔音棉 | m2 | 29.968 |
|  |  | 分部小计 |  |  | 47.888 |
|  |  | 其他工程 |  |  |  |
| 102 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | 砌体名称:门洞 砌体材质:标准砖拆除 墙体凿门窗洞口面积:洞口面积在大于1.0m2 | m3 | 1.186 |
| 103 | 010103002003 | 余方弃置 | 废弃料品种:拆除砖石砌体及门窗垃圾 运距:运距自行考虑 | m3 | 1.778 |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 电气工程 |  |  |  |  |  |
| 104 | 030404017006 | 配电箱 | 名称:成套配电箱 规格:BGAL 安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1.000 |
| 105 | 030411001057 | 配管 | 材质:JDG 规格:DN20 名称:电气配管 接地要求:防腐油漆，接地 配置形式:暗配 | m | 143.190 |
| 106 | 030411001058 | 配管 | 材质:焊接钢管 规格:DN50 名称:电气配管 接地要求:防腐油漆，接地 配置形式:暗配 | m | 40.000 |
| 107 | 030411001059 | 配管 | 材质:JDG 规格:DN20 名称:电气配管 接地要求:防腐油漆，接地 | m | 82.560 |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：轮机虚拟仿真实训中心工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  |  | 配置形式:明配 |  |  |
| 108 | 030411001060 | 配管 | 金属软管 DN20 每根长0.5m | m | 9.000 |
| 109 | 030413001008 | 铁构件 | 名称:一般铁构件制作及安装 接地:防腐油漆接地 | kg | 10.237 |
| 110 | 030408001006 | 电力电缆 | 型号:WDZB-YJY 规格:5×16 材质:铜芯 名称:电力电缆 电压等级(kV):0.6/1KV 敷设方式、部位:室内 | m | 40.000 |
| 111 | 030408006006 | 电力电缆头 | 名称:电力电缆头制作安装 型号:WDZB-YJY-5×16 电压等级(kV):0.6/1KV 材质、类型:铜芯 | 个 | 2.000 |
| 112 | 030411004015 | 配线 | 材质:铜芯 规格:2.5 名称:穿照明线 型号:WDZB-BYJ 配线形式:管内穿线 | m | 317.970 |
| 113 | 030411004016 | 配线 | 材质:铜芯 规格:4 名称:穿照明线 型号:WDZB-BYJ 配线形式:管内穿线 | m | 539.460 |
| 114 | 030411006018 | 接线盒 | 名称:接线盒安装(暗装开关(插座)盒) 材质:铁制 | 个 | 101.000 |
| 115 | 030411006019 | 接线盒 | 名称:钢制灯头盒 安装形式:明装 | 个 | 18.000 |
| 116 | 030411006020 | 接线盒 | 名称:钢制接线盒 安装形式:明装 | 个 | 18.000 |
| 117 | 030404034011 | 照明开关 | 名称:单联单控开关 规格:10A 安装方式:暗装 | 个 | 1.000 |
| 118 | 030404034012 | 照明开关 | 名称:三联单控开关 规格:10A 安装方式:暗装 | 个 | 1.000 |
| 119 | 030404035008 | 插座 | 名称:安全型二,三极插座 规格:10A 安装方式:暗装 | 个 | 97.000 |
| 120 | 030404035009 | 插座 | 名称:安全型三相四孔开关暗装插座(空调插座) 规格:20A | 个 | 2.000 |
| 121 | 030412005002 | 荧光灯 | 专用护眼灯（仅安装） 嵌入式 | 套 | 18.000 |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：轮机虚拟仿真实训中心工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 122 | 030413002008 | 凿(压)槽 | 名称:凿(压)槽 规格:砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 28.320 |
| 123 | 030413002009 | 凿(压)槽 | 名称:凿(压)槽 规格:混凝土结构(宽mm×深mm70×70) | m | 120.990 |
| 综合布线 |  |  |  |  |  |
| 124 | 030411001065 | 配管 | 材质:JDG 规格:DN20 名称:电气配管 接地要求:防腐油漆，接地 配置形式:暗配 | m | 39.150 |
| 125 | 030411001066 | 配管 | 材质:JDG 规格:DN25 名称:电气配管 接地要求:防腐油漆，接地 配置形式:暗配 | m | 58.600 |
| 126 | 030411001067 | 配管 | 材质:JDG 规格:DN32 名称:电气配管 接地要求:防腐油漆，接地 配置形式:暗配 | m | 12.090 |
| 127 | 030411001068 | 配管 | 材质:JDG 规格:DN40 名称:电气配管 接地要求:防腐油漆，接地 配置形式:暗配 | m | 54.940 |
| 128 | 030502005006 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽双绞线 UTP6 管内穿放 | m | 392.650 |
| 129 | 030502019006 | 双绞线缆测试 | 测试内容:测试(4对双绞线缆) | 链路 | 51.000 |
| 130 | 030502007006 | 光缆 | 名称:2芯单模光纤 敷设方式:管内穿放 | m | 40.000 |
| 131 | 030502020006 | 光纤测试 | 测试内容:测试(光纤) | 链路 | 2.000 |
| 132 | 030502012006 | 信息插座 | 网络插座 明装 信息插座底盒 | 个 | 51.000 |
| 133 | 030413002010 | 凿(压)槽 | 名称:凿(压)槽 规格:混凝土结构(宽mm×深mm70×70) | m | 97.180 |