附件1

福建船政交通职业学院智算中心项目参数需求

| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 参考品牌 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合服务器 |  | 7 | 广电五舟，中兴通讯，浪潮，中科可控 | 1. CPU：2颗C86 CPU处理器，单颗≥48Core ，主频≥2.6GHz，三级缓存≥256M； 2. 内存：≥12*64G DDR5 ECC RDIMM 5600Mhz 3. 硬盘：≥2* 6.4T U.2 2.5 Nvme（缓存盘），≥2* 960G U.2 2.5 Nvme（系统盘）， ≥8*HDD 12T SATA （数据盘）； 4. 阵列卡：独立SAS 12Gbps 阵列卡（缓存：≥4GB）， 支持RAID0,1,5,6,10,50,60和JBOD +超级电容； 5. 网卡：≥2*网卡双光口万兆（含模块），≥1*双口千兆网卡； 6.GPU:配置≥2张GPU卡，单卡显存≥24GB，显存带宽≥1008GB/S,FP16≥330TFLOPS，CUDA核心≥16384，基本频率≥2.235 GHz ； 7.电源：≥2000W(1+1) 冗余电源； 8. 超融合平台具备将存储、计算、网络进行融合管理的能力，超融合平台软件与底层硬件应属同一品牌，同一集群支持不同的磁盘组成不同的存储池，存储池之间数据完全隔离，存储池数据互不影响，支持在线检测存储池性能，能够快速得知存储池性能上限，方便客户做业务规划，支持软件定义的分布式存储，支持单台物理服务器上计算存储融合（超融合）的部署模式，数据可配置多副本（两副本/三副本），跨磁盘、跨节点、跨机架放置模式，超融合系统支持预安装，支持在客户现场组建集群，简化客户现场实施步骤，系统正常运行状态下，软件占用单个节点系统资源在 1C2G 以下，支持通过输入存储扩容需求一键获取存储扩容建议方案，支持大容量虚拟磁盘，单个虚拟磁盘最大可达到128TB，支持现有市场上主要服务器厂商的主流x86服务器，支持VGPU，对CPU、内存、网络、磁盘等指标的实时数据统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。 9.售后服务：提供5年7x24原厂上门服务。 |  |
| 2 | 多模态大模型服务器 |  | 1 | 广电五舟，山西百信，浪潮，宝德计算 | 1.CPU: 4颗ARM 架构CPU，单颗≥48Core，主频≥2.6GHz； 2.NPU: 配置≥8张NPU卡，单卡计算能力≥280 TFLOPS FP16，显存≥64GB HBM，支持NPU互联协议hccs。 3.系统盘: ≥ 2*SSD 960GB SATA 2.5寸；数据盘：≥2*SSD 3.84T U.2 企业级 2.5； 4.内存: ≥16*64G DDR4 ECC RDIMM 3200Mhz5. 阵列卡；独立SAS 12Gbps 阵列卡（缓存：≥4GB）， 支持RAID0,1,5,6,10,50,60和JBOD +超级电容 6.网络: ≥8*200GE RoCE 高速接口，≥4*25GE/10GE光口(含模块) 7.AI管理平台：提供容器+镜像的管理，提供平台集群的管理和调度，商业版集群管理与调度软件，兼容现有以及未来需要采购的算力服务器，统一管理资源池，后续可无限扩容；全套系统各组件支持冗余设计；支持查看集群中节点，包括主机名、节点类型（主控节点或计算节点）、系统IP、管理IP、CPU核数、NPU卡数、内存容量（GB）、分区、运行状态、作业列表，支持远程管理节点，兼容现有市场上主要服务器厂商的主流x86、arm、海光、power等芯片架构：支持监控集群资源使用情况；支持集群平均利用率和平均显存利用率监控，支持镜像仓库，用于存储和管理容器镜像，支持版本控制，权限管理。 8.电源：≥2600W白金交流电源 *4 9.AI服务器符合安全要求，通过安全要求检测。其中支持带外管理功能：主板有BMC芯片，支持IPMI\SNMP\Redfish协议，通过浏览器可以实现WEB远程登录，IPMI管理界面可以监控设备的温度、电压、转速、资源利用率等信息，可执行远程开关机；PCIe传输性能：在CPU到NPU带宽：≥24.1GB/s，NPU到CPU带宽：≥26GB/s；平均故障修复时间：服务器配置自检功能及日志记录，能快速定位故障，采用模块化设计，部件更换简单，实测MTTR≤30min。 10.设备支持内存加固装置，加装固件后在GJB322A-98标准下经过振动，冲击，自由跌落等严格测试且符合标准。 11.电源控制系统：监测控制线温过高、漏电、过压、欠压、过载、过流、烟雾、温湿度值高时自动智能保护断开供电控制，防雷失效联动控制电源关闭保护，自动智能生成动态故障提示、预警、告警信息并推送运维人员，漏电监测：≥6路，空开监测及通断控制：≥6路，自带时钟、远程更新采集数据功能、定时控制功能和联动控制保护功能； 12.售后服务：提供5年7x24原厂上门服务。 |  |
| 3 | 通用大模型服务器 |  | 1 | 广电五舟，中兴通讯，浪潮，中科可控 | - CPU：2颗C86 CPU处理器，单颗≥24Core，主频≥2.2GHz； 2. 内存：≥8*64GB DDR4 ECC RDIMM 3200Mhz； 3. 系统盘: ≥ 2*SSD 960GB SATA 2.5寸；数据盘：≥4*6TB SATA 企业级 3.5； 4. 阵列卡：独立SAS 12Gbps 阵列卡（缓存：≥4GB）-RAID05.6,10,50,60； 5. 网卡：≥2块网卡 双万兆网卡（含模块），≥1块双口千兆网卡； - GPU：配置≥4张GPU卡，单卡显存≥48GB，显存带宽≥864GB/S，cuda核心数≥7168，FP16≥119 TFLOPS，最大能扩展到8张双宽GPU卡，保证未来需求。 - 交换机模块：48口光纤交换模块，交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；2.10G SFP+以太网端口数量≥48个，上行业务100G QSFP28以太网端口数量≥8个，提供≥48个10G多模光模块，提供≥2个40G单模光模块，需与现有设备堆叠和级联保证设备互联。 8.AI管理平台：提供容器+镜像的管理，提供GPU+CPU集群的管理和调度，商业版集群管理与调度软件，兼容现有以及未来需要采购的算力服务器，统一管理GPU资源池，后续可无限扩容；全套系统各组件支持冗余设计，平台集成并行文件系统，并支持GDS(GPU Direct)功能，单计算节点失效不会影响整体集群的运行，单个存储节点失效不会导致数据丢失；单节点故障对应用透明，不影响应用的正常数据读取；所有节点之间，中断任意一个链路都不影响系统运行，支持查看集群中节点，包括主机名、节点类型（主控节点或计算节点）、系统IP、管理IP、CPU核数、GPU卡数、内存容量（GB）、分区、运行状态、作业列表，支持远程管理节点，兼容现有市场上主要服务器厂商的主流x86、arm、海光、power等芯片架构；支持监控集群GPU资源使用情况，支持集群GPU平均利用率和平均显存利用率监控，支持镜像仓库，用于存储和管理容器镜像，支持版本控制，权限管理，支持从集群、资源组、节点三个维度进行资源的性能及使用统计情况，包括CPU利用率、GPU利用率、显存利用率、内存利用率、CPU使用核数、GPU使用卡数等信息，多数据中心管理，用户可以选择使用某一数据中心资源包括CPU利用率、GPU利用率、显存利用率、内存利用率、CPU使用核数、GPU使用卡数等信息，多数据中心管理，用户可以选择使用某一数据中心资源，应用模板中应包含应用提交、作业列表、作业操作、应用终端输出显示、作业提交目录数据查询、应用交互页面显示、应用运行占用CPU/内存等信息查看；支持用户自定义推理脚本文件，提供在线UI预测推理能力，为用户提供可调的用API接口；支持节点的动态扩容，扩容期间不影响业务，支持多台服务器的GPU卡资源统一纳管，统一分配，支持GPU按照型号进行分组；支持单机单卡，单机多卡，多机多卡分配资源；提供单GPU卡多任务共享、GPU切割（vGPU）方式分配资源，提升GPU利用率组织和用户优先级设定，管理员可对用户添加优先级（1-5），优先级高的优先调度资源，数据加速：支持用户在开发和训练时将样本数据预加载到计算节点，开发用户可以指定数据（个人/组内/公共）进行缓存操作，指定的数据会在训练前预加载到计算节点并自动挂载至容器环境；开发环境管理：支持用户按需选择CPU、GPU、内存等资源进行环境搭建（单机多卡、单机多卡、多机分布式模式），支持自动适配计算节点或人工指定计算节点；支持tensorflow、pytorch等主流AI框架，支持用户通过平台内置框架镜像或用户自定义镜像进行环境创建，支持直接使用dockerHub或NGC镜像创建开发环境；支持对空载环境的超时自动回收，管理员可设置空闲时长以及超时策略（超时提醒、是否自动停止），用户可以手动重启已停止的超时环境；在线开发：能够通过开发环境中Jupyter和web shell进行模型脚本的在线查看、编辑及调试训练等操作，支持通过开发环境对接第三方开发工具（如VSCode、PyCharm），满足研发人员线下开发的使用习惯；镜像管理：支持镜像按照全部、个人、组、公共分类图形化展示，支持智能排序和快速查找镜像；支持镜像的分享、删除和导出，导出时可实时查看导出进度；支持基于GPU 的openFOAM框架。提供内容审核功能，确保应用输出内容的安全性和合规性。在线服务端到端延迟 ≤ 50ms（90%请求）GPU利用率 ≥ 70%，空闲资源自动释放率 ≥ 90%。 9.配置推理模块：模块支持采用CUDA模式配合服务器运行并提供AI推理能力，推理模块显存不低于128GB，高达 4 TB NVMe存储，不少于6000个CUDA核心，支持高达200B参数的大语言模型，并可支持TF32, FP16, BF16, INT8, FP8, FP6, FP4等精度，模块本身可支持本地部署LLM类(如DeepSeek-R1:70B，Qwen3-235B，Llama4:109B等)超大参数模型及传统cv视觉模型，可以提供prompt优化器和WebUI，支持线上自动编译； 10.电源：≥2200(3+1) 冗余电源。 11.售后服务：提供5年7x24原厂上门服务。 |  |
| 4 | 服务器 |  | 4 | 广电五舟，中兴通讯，浪潮，中科可控 | 1.基本要求：2U机架式C86架构服务器；处理器：配置≥1颗C86架构CPU，单颗≥16物理核心, 主频≥2.5GHz； 2.内存：配置≥2*32G DDR4内存； 3.硬盘：系统盘配置≥2块2T 7.2K 6Gb/s SATA HDD 3.5； 4.Raid卡：≥1张独立高级阵列卡，支持JBOD,Raid 0,1,5； 5.网卡：板载千兆网卡≥4口（非改配第三方配件，出厂自带）； 6.电源：配置≥2个800W铂金电源； 7.IO接口：支持≥10个PCI-E （用于除RAID控制器、OCP扩展口）；前置≥1个VGA 口，≥2个USB 2 .0接口；后置≥1个VGA 口,≥1个串口，≥2个USB 3 .0接口。 8.可靠性：平均无故障时间≥20万小时。 9.售后服务：提供5年7x24原厂上门服务。 |  |
| 商务及其他要求表 |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及交货地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同之日起40个自然日内验收合格并交付使用。 2.交货地点：福建省福州市仓山区首山路80号福建船政交通职业学院校内（采购人指定地点） |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.送货上门，安装调试。 2.质保期原厂不少于5年（竞标人承诺质保期延长的则按承诺执行），质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算。软件提供不少于5年免费升级。 3.接到采购人的服务要求后2小时内予以响应，4小时内提出相应的解决方案，12小时内无法远程解决的故障，至少应在24小时内到达现场处理。对于不能及时解决问题的软件缺陷或硬件故障，中标人应书面承诺解决问题的日期，并提供相同档次的替代品供采购人使用，使设备正常工作。 |  |  |  |
| 履约 保证金 |  | 1.在合同签订时，中标人向采购人缴纳合同总金额的5.0%作为履约保证金。 2.中标人若以电子保函形式提交履约保证金的，要求提供独立保函且保函期限覆盖本项目合同期限。中标人若以其他方式提交履约保证金的，该履约保证金在项目最终验收合格之日起至合同期满后，待中标人完整履行合同，且无质量问题，采购人予以无息退还履约保证金。 |  |  |  |
| 验收 要求 |  | 1.验收活动开始前，中标人应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据。 3.中标人须严格按照招标文件供货。因中标人提供货物与招标文件不符，导致验收不合格，则由中标人按照招标文件进行更换，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用（含退换货费用）由中标人承担。 4.验收时中标人提供验收文档，可包含但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档（如有）等。 5.对所有要求出具的证明文件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求，以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 6.项目验收过程中，采购人视项目实际情况，认为须委托第三方机构组织或参与项目验收的，因此产生的全部相关费用由中标人另行承担。 7.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 |  |  |  |
| 付款 条件 |  | 项目验收合格后，中标人提供全额的增值税专用发票，达到付款条件起14日内，采购人凭验收合格材料向中标人支付100%的合同款。 |  |  |  |
| 其他 要求 |  | 1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。 2.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，竞标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖竞标人公章，否则不予认定。 3.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，竞标人所投产品必须从其规定。 |  |  |  |